医用臭氧治疗仪技术参数

- 技术参数：

1、电源：电压：AC220V   频率：50Hz

3、输出臭氧浓度范围：5-80µg/ml。

4、臭氧浓度误差≤±5%

5、臭氧流量：0.5-4Ｌ/min。

6、显示屏：彩色触摸液晶显示屏。

7、智能按键取气系统，确保无空气进入，无臭氧泄露

8、取气模式及功能：具备注射器取气、腔体取气、持续取气等；接头均可闭锁。适用于注射器注射疗法、直肠灌注疗法、臭氧袋气浴疗法等。

9 、具有臭氧回收分解装置或残气分解系统。

10、具有气路压力校正及控制装置。

11、具有高性能的浓度控制系统，确保工作稳定可靠

12、具有自动清洗保护功能，排清系统中残留臭氧气体。

13、具有报警装置，避免操作失误。

14、具有浓度自动校准功能,保证浓度的时时准确性。

15、产品具有三类医疗注册证

二、售后

1、整机免费包修3年。

2、厂家免费提供系统培训,直至科室操作人员熟练掌握设备使用。

3、维修24小时内快速反应，免费提供操作和维修培训。

4、产品分项报价，属于耗材的单独说明报价，作为评标重要条件，计入总报价，否则视为无耗材。

5、预计年用量500个一次性过滤器。