36门人脸识别寄存柜技术参数

- 外形尺寸：高*宽*深 1900*1700*430

- 箱门尺寸： 高*宽*深 280*277*430

- 门数：36

- 由嵌入式计算机进行控制，具有管理功能的物品寄存系统。 主要由输入设备（如读卡器、条码识别器、指纹采集器、人脸识别设备等）、输出设备（如中文液晶显示器）、嵌入式计算机处理中心、箱体（单元箱门）组成。

- 柜体选用δ=0.8mm冷轧板经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，表面经除锈除油磷化处理后喷塑。

- 柜体选用δ=0.8mm冷轧板经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，表面经除锈除油磷化处理后喷塑。

- 液晶屏显示中文信息：显示时钟、箱子状态、操作步骤提示等；

- 全开发式中文菜单高级设置，可以设置系统所有的参数；

- 管理员独立管理功能：各个管理员可以根据自己的工号及管理密码进行管理操作而互不影响。

- 设置有三级管理密码，通过管理密码能对柜子进行开箱、清箱、锁定/解锁、校时及查询；

- 管理查询功能：可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等；

- 红外线自动检测：检测箱内是否存有物，每个小箱内配有4对红外探测器。

- 支持500张人脸信息存储；拥有断电保存功能，数据和图片可保持10年以上。

- 适用于身高150cm～185cm的人群；根据不同身高，适用于距离人脸模块40cm～80cm的范围；具有全角扫描人脸识别系统。

- 耗电量：小于30瓦。

- 拥有宽幅电压设计功能（200v—240v），宽幅温差设计功能（-5度---40度）。宽幅湿度设10%—90%RH

- 寄存柜具有电脑自检功能，可对存取物品过程进行实时记录，并在液晶屏采用状态显示功能。

- 非正常操作存入物品自动转为代保管。此箱门不再被使用直至物品取出。并配备两套应急开箱系统。（电控应急开箱和机械应急开箱）

拥有防止诈骗功能，防止内部管理人员监守自盗功能。防止外力软片插入开启功能。

操作流程：

寄存：按“存”键━━人脸采集━━采集成功箱门自动打开━━存入物品━━关闭箱门

- 取件：按“取”键━━人脸验证━━验证成功箱门自动打开━━取出物品并关闭箱门

- 20、≥12个月保修，终身维修，免费培训日常管理及维护人员。